## PL-1708E 17寸8口LED KVM控制平台

PL-1708E CAT5 LED KVM整合LED屏、超薄键盘、Touch Pad触摸鼠标板，集成在1U高度单元内，抽屉式安装方式，彻底解决空间不足的问题。采用高品质A级17”TFT LED（无亮点），内置切换器可直接管理8台服务器，PL-1708E采用RJ-45接头与Cat 5线缆连接服务器,最远支持150米。

产品特性

硬件特点

● 集成了8口KVM切换功能于1U高度空间的控制平台，它通过一组设备（包

含LED显示器、键盘、鼠标）实现对多台计算机的操作。

● 8路RJ-45接口的KVM端口，通过Cat-5模块连接服务器（本地最远支持150

米）。

安全功能

多用户单控制端设置，提供1位管理员用户和最多4位普通用户，管理员可分

别授权普通用户的用户名密码以及对服务器的操作、查看甚至屏蔽权限。

高清分辨率
17”LED TFT 液晶显示屏，高亮度，高清晰，分辨率达1280 x 1024 @60Hz。

高性能鼠标触摸板
采用触摸板鼠标，高分辨率，高灵敏度。2个功能按键和滚轮功能（触摸板右

边横条区域为滚轮功能区）。

管理方式

● 可通过前面板按键切换、OSD切换选中管理的主机，支持鼠标切换管理方式。

● 提供多种自动扫描模式，可持续监控使用者所选择的主机。

● BRC广播功能-通过设置BRC广播功能,可实现同时操作多台服务器。

● 支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除服务器。

● 给服务器命名以及模糊输入SN编号可快速定位并选择您需要的服务器。

广泛的兼容性

支持 Windows，Linux，和Sun等主流操作系统，并兼容联想、曙光、浪潮、华为

、宝德、HP、IBM、戴尔和思科等主流服务器。

支持多国语言键盘
英语、俄文、德语、法语、西班牙语、韩语、瑞典语、意大利语等。

扩充性

单台PL-1708E设备可管理8台服务器，通过32层级联可管理256服务器 。

## 技术规格

| 功能 |  |  | PL-1708E |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机连接数 | 直接连接数 |  | 8 |
|  | 最大连接数 |  | 256 |
| 连接端口 | 控制端 | 键盘 | 1×PS/2 |
|  |  | 鼠标 | 1×PS/2 |
|  |  | 显示器 | 1×HDB-15 Female(蓝) |
|  | 服务器连接端 |  | 8×RJ-45 母头 |
|  | 电源 |  | 1×3-Prong AC 插座 |
| I/R值 |  |  | 100V~ 240Vac , 50~60Hz ,<1.5A |
| 耗电量 |  |  | 19W |
| 显示器 | 显示屏类型 |  | XGA TFT |
|  | 可视面积 |  | 17 " |
|  | 最佳分辨率 |  | 1280×1024@60Hz |
| 环境要求 | 操作温度 |  | 0-50℃ |
|  | 存储温度 |  | -20-60℃ |
|  | 湿度 |  | 0-80%RH,Non-condensing |
| 物理特性 | 材质 |  | 金属 |
|  | 重量 |  | 13kg |
|  | 尺寸 |  | 448mm×581mm×42.5mm |